第一章、供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：桂林市妇女儿童医院空调采购及安装服务项目； |
| 2 | 供应商资格 | 3.1国内注册的【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】,具备法人资格的供应商； 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； 3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体的供应商，不得参与本采购活动； 3.4本项目接受联合体参与调研论证； |
| 3 | 调研费用 | 不论调研结果如何，供应商均应自行承担所有与调研有关的全部费用。 |
| 4 | 调研报价及采购金额 | 13.1调研报价：供应商必须就“货物采购需求”中所竞所有内容作完整唯一报价，否则，其响应调研文件作无效处理。响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.2调研供应商所供应产品必须完全响应本项目采购需求中所列货物的参数或提供同等次及以上的产品，本项目按采购人的具体需求进行供货，结算时以实际采购数量为准，供应商应自行承担由此带来的相应风险。 13.3本项目采购金额（即：实际结算金额）（人民币）：本项目按需年度供应产品，以实际供应产品数量进行结算，即：实际结算金额=实际采购数量×成交单价。 |
| 5 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本肆册，须完整提交。 |
| 6 | 响应文件 装订包装、密封要求 | 供应商应按供应商须知响应文件的组成规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、供应商名称。一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。 |
| 7 | 提交响应文件起止时间 | 起止时间2025年5月14日至2025年5月20日（08：30-12：00；14：30-17：30分（正常工作日）； |
| 8 | 解释权 | 本竞争性磋商文件是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）和政府采购管理有关规定编制，本调研文件的解释权属于桂林市妇女儿童医院。 |

第二章、空调采购调研需求

说明：

一、本表中的品牌、规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、规格型号替代，但这些替代的品牌、规格型号要实质上相当于或优于参考品牌、规格型号要求。

二、本表中参考品牌、规格型号、技术参数、性能、配置等要求不明确或有误的，或供应商选用其他品牌、规格型号替代的，请以详细、正确的品牌、规格型号、技术参数、性能、配置填写磋商报价表。

三、本“货物采购调研需求”表中带▲条款及商务要求均为实质性要求，若有任意一项负偏离，作响应文件无效处理；带★条款为重要技术参数， 调研响应必须响应。

| 一、采购调研需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数、性能、配置 |  | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 1匹变频 挂式空调 | 1.规格：1匹变频挂式空调。 2.能效等级：一级。 3.APF：≥5.27。 ▲4.额定制冷量(W)：≥2600。 ▲5.额定制热量(W)：≥4000。 ★6.额定制冷功率(W)：≤560。 7.额定制热功率(W)：≤1150。 ★8.电辅热(W)：≥970。 ★9.室内机噪音 高风dB(A）：≤35.5。 10.室外机噪音 dB(A）：≤51.5。 11.循环风量（m³/h)：≥630。 12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ。 ▲13.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告中的铭牌值为准，并要求在响应文件中必须提供由第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖章供应商公章。 |  | 台 |  |
| 2 | 1.5匹变频 挂式空调 | 1.规格：1.5匹变频挂式空调。 2.能效等级：一级。 3.APF：≥5.26。 ▲4.额定制冷量(W)：≥3505。 ▲5.额定制热量(W)：≥5005。 ★6.额定制冷功率(W)：≤815。 7.额定制热功率(W)：≤1255。 ★8.电辅热(W)：≥970。 ★9.室内机噪音 高风dB(A）：≤35.5。 10.室外机噪音 dB(A）：≤51.5。 11.循环风量（m³/h)：≥630。 12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ。 ▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告中的铭牌值为准，并要求在响应文件中必须提供由第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖章供应商公章。 |  | 台 |  |
| 3 | 2匹变频 挂式空调 | 1.规格：2匹变频挂式空调。 2.能效等级：一级。 3.APF：≥4.8。 ▲4.额定制冷量(W)：≥5000。 ▲5.额定制热量(W)：≥7150。 ★6.额定制冷功率(W)：≤1265。 7.额定制热功率(W)：≤1970。 ★8.电辅热(W)：≥1160 ★9.室内机噪音 高风dB(A）：≤40.5。 10.室外机噪音 dB(A）：≤53.5。 11.循环风量（m³/h)：≥850。 12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ。 ▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告中的铭牌值为准，并要求在响应文件中必须提供由第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖章供应商公章。 |  | 台 |  |
| 4 | 3匹变频 挂式空调 | 1.规格：3匹变频挂式空调。 2.能效等级：一级。 3.APF：≥4.41。 ▲4.额定制冷量(W)：≥7270。 ▲5.额定制热量(W)：≥9760。 ★6.额定制冷功率(W)：≤1970。 7.额定制热功率(W)：≤2940 ★8.电辅热(W)：≥1250。 ★9.室内机噪音 高风dB(A）：≤43.5。 10.室外机噪音 dB(A）：≤57。 11.循环风量（m³/h)：≥1365。 12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ。 ▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告中的铭牌值为准，并要求在响应文件中必须提供由第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖章供应商公章。 |  | 台 |  |
| 5 | 2匹变频 方形柜式空调 | 1.规格：2匹变频方形柜式空调。 2.能效等级：二级或二级以上。 3.APF：≥4.2。 ▲4.额定制冷量(W)：≥5100。 ▲5.额定制热量(W)：≥7205。 ★6.额定制冷功率(W)：≤1390。 7.额定制热功率(W)：≤2560。 ★8.电辅热(W)：≥1700。 ★9.室内机噪音 高风dB(A）：≤38.5。 10.室外机噪音 dB(A）：≤55。 11.循环风量（m³/h)：≥990。 12.电压/频率（V/HZ）：220V/50H。 ▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告中的铭牌值为准，并要求在响应文件中必须提供由第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖章供应商公章。 |  | 台 |  |
| 6 | 3匹变频 方形柜式空调 | 1.规格：3匹变频方形柜式空调。 2.能效等级：二级或二级以上。 3.APF：≥3.99。 ▲4.额定制冷量(W)：≥7240。 ▲5.额定制热量(W)：≥9600。 ★6.额定制冷功率(W)：≤2130。 7.额定制热功率(W)：≤2910。 ★8.电辅热(W)：≥2090。 ★9.室内机噪音 高风dB(A）：≤42.5。 10.室外机噪音 dB(A）：≤56.5。 11.循环风量（m³/h)：≥1200。 12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ。 ▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告中的铭牌值为准，并要求在响应文件中必须提供由第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖章供应商公章。 |  | 台 |  |
| 7 | 5匹变频 方形柜式空调 | 1.规格：5匹变频方形柜式空调。 2.能效等级：二级或二级以上。 3.APF：≥4.10。 ▲4.额定制冷量(W)：≥12000。 ▲5.额定制热量(W)：≥14000。 ★6.额定制冷功率(W)：≤3610。 7.额定制热功率(W)：≤3960。 ★8.电辅热(W)：≥3100。 ★9.室内机噪音 高风dB(A）：≤50.5。 10.室外机噪音 dB(A）：≤61。 11.循环风量（m³/h)：≥2000。 12.电压/频率（V/HZ）：380V/50HZ。 ▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告中的铭牌值为准，并要求在响应文件中必须提供由第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖章供应商公章。 |  | 台 |  |
| 8 | 2匹天井机 | 1.规格：2匹天井机。 2.能效等级：二级或二级以上。 3.APF：≥4.34。 ▲4.额定制冷量(W)：≥5000。 ▲5.额定制热量(W)：≥6000。 ★6.额定制冷功率(W)：≤1310。 7.额定制热功率(W)：≤1610。 ★8.电辅热(W)：≥1010。 ★9.室内机噪音 高风dB(A）：≤39.5。 10.室外机噪音 dB(A）：≤56.5。 11.循环风量（m³/h)：≥800。 12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ。 ▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告中的铭牌值为准，并要求在响应文件中必须提供由第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖章供应商公章。 |  | 台 |  |
| 9 | 3匹天井机 | 1.规格：3匹天井机。 2.能效等级：一级。 3.APF：≥4.19。 ▲4.额定制冷量(W)：≥7200。 ▲5.额定制热量(W)：≥9100。 ★6.额定制冷功率(W)：≤2210。 7.额定制热功率(W)：≤2710。 ★8.电辅热(W)：≥1230。 ★9.室内机噪音 高风dB(A）：≤41.5。 10.室外机噪音 dB(A）：≤56。 11.循环风量（m³/h)：≥1250。 12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ。 ▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告中的铭牌值为准，并要求在响应文件中必须提供由第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖章供应商公章。 |  | 台 |  |
| 10 | 5匹天井机 | 1.规格：5匹天井机。 2.能效等级：一级。 3.APF：≥3.99。 ▲4.额定制冷量(W)：≥12000。 ▲5.额定制热量(W)：≥13400 ★6.额定制冷功率(W)：≤4210。 7.额定制热功率(W)：≤4110。 ★8.电辅热(W)：≥1230。 ★9.室内机噪音 高风dB(A）：≤48.5。 10.室外机噪音 dB(A）：≤60.5。 11.循环风量（m³/h)：≥1900。 12.电压/频率（V/HZ）：380V/50HZ。 ▲13. 为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告中的铭牌值为准，并要求在响应文件中必须提供由第三方国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖章供应商公章。 |  | 台 |  |
| 11 | 1-1.5匹空调连接管 | 空调连接管（包含高、低压管路、电缆线、保温管、包扎带等）符合空调厂家连接管要求。 |  | 米 |  |
| 12 | 2匹空调连接管 | 空调连接管（包含高、低压管路、电缆线、保温管、包扎带等）符合空调厂家连接管要求。 |  | 米 |  |
| 13 | 3匹空调连接管 | 空调连接管（包含高、低压管路、电缆线、保温管、包扎带等）符合空调厂家连接管要求。 |  | 米 |  |
| 14 | 5匹空调连接管 | 空调连接管（包含高、低压管路、电缆线、保温管、包扎带等）符合空调厂家连接管要求。 |  | 米 |  |
| 15 | 冷凝排水管 | PVC材质，DN20-50含保温、固定管夹、管件等，符合空调厂家排水管要求。 |  | 米 |  |
| 16 | 漏电保护开关 | 具有漏电（触电）保护并及时断开电源的功能，符合国标行业标准要求。 |  | 个 |  |
| 17 | 吊装材料 | 全丝杆、膨胀螺栓、塑料卡扣等，包含完成室内机、连接管及排水管等的吊装、固定，符合空调厂家要求。 |  | 套 |  |
| 18 | 机械打孔 | 满足室内、室外机连接管、排水管、线管的穿墙打孔。 |  | 个 |  |
| 19 | 室外机支架 | 空调室内机标准支架，满足室内机的固定、安装。 |  | 副 |  |
| 各分项货物单价的合计金额 |  |  |  |  |  |
| 二、商务要求： |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务要求 |  |  | 1.售后服务基本要求（供应商提供的以下售后服务产生的费用均包含在报价中，采购人不再就此另行支付）： （1）合同期内，成交供应商根据采购人实际需求至少安排1名技术人员提供技术支持，且不能擅自更换或撤离服务人员。如有人员调整，须经采购人同意认可。 （2）维修响应时间不超过2小时，必要时技术人须4小时内到达科室提供故障服务。如因设备故障服务响应不及时次数超过3次/月，采购人有权终止合同。 （3）服务时间：工作日8：30-12：00，14：30-18：00应有专人接听电话。 （4）服务方式：现场服务。同时采用电话、即时通信软件等多渠道服务。 （5）免费质保期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期不得少于5年。免费技术培训、免费送货上门，免费安装。 （6）必须保证所有产品均为全新原装产品，包装完好，并在质保期内，完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准。所供货产品须有标识，拒绝以次充好，不接受“三无产品”，一经发现，视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，造成的一切不利后果由成交供应商自行承担。 （二）供应商针对以上售后服务要求，于响应文件中必须提供售后服务承诺书，否则，响应文件按无效处理。 |  |  |
| （二）供应期限、供应数量、交付时间及交付地点 |  |  | 1.供应期限：自签订合同之日起1年。 2.供应数量：采购人按实际使用需要拟定采购清单，具体以采购人实际采购清单为准。 3.交付时间：合同期内，接采购人通知，产品应在采购人要求时间内送达。 4.交付地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |
| （三）付款方式 |  |  | 1.采购人每次采购时列出采购清单，并支付采购清单空调设备金额的30%给供应商，供应商根据采购清单向空调厂家调货并安装，安装验收合格后一个月内采购人支付剩余空调设备款及安装辅材款。 2.供应商可响应自已的付款方式。 |  |  |
| （四）结算方式 |  |  | 1.如成交，供应商按采购人的实际需求供货，结算以实际采购发生金额为准。合同价款采用固定单价合同，单价不予调整。实际结算金额按实际采购数量和成交单价计算，即：某产品结算金额=成交单价×实际供应数量。 2.若增加的采购设备及安装耗材不在本章所列的货物采购需求中，由采购人经市场询价得出客观市场价格，双方在此基础上友好协商供应价格。 |  |  |
| （五）包装和运输 |  |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防锈、防震和防破损装卸等要求。 3.国家对包装和运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相应损失由成交供应商自行承担。 |  |  |
| （六）质量标准 |  |  | 本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与上述标准、规范不一致的，或高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| （七）验收标准 |  |  | 1.验收时，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 2.按照要求的各项指标及国家、行业相关标准进行验收，达不到要求的不予验收，由成交供应商自行承担由此带来的全部责任。 |  |  |
| （八）报价要求 |  |  | 1.报价应包括本次采购范围内标的价款、备品备件、人工费、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位、检验、售后服务、验收等全部费用，供应商综合考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。 2.供应商所供应产品必须完全响应本项目货物采购需求中所列货物的参数或提供同等次及以上的产品，本项目按采购人的具体需求进行供货，结算时以实际采购数量为准，供应商应自行承担由此带来的相应风险。 4.本项目报价为供应商所竞各分项货物按单价报价的合计金额。 |  |  |
| （九）其他要求 |  |  | 1.为便于验收及售后保养，所竞第1-10分项空调设备须为同一品牌，否则，响应文件无效。 2.本表中带▲条款及商务要求均为实质性要求，磋商时必须响应。 |  |  |

## 第三章、 响应文件（格式）

一、资格性响应证明材料目录

1.响应函（格式见附件，必须提供）；

2.供应商有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

3.供应商的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

4.供应商的法定代表人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供；如为联合体投标时，该授权书以牵头方授权即可。）；

5.供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

6.联合体响应协议书（是则提供）

1.响应函（必须提供）；

附件：

响应函（格式）

致：桂林市妇女儿童医院

根据贵方项目桂林市妇女儿童医院空调采购及安装服务项目采购调研文件，签字代表       （姓名）经正式授权并代表供应商  （供应商名称），提交响应文件正本壹份，副本肆份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

报价（即所竞各分项货物按单价报价的合计金额）（大写）                  元人民币(¥                 )。

2.我方承诺已具备调研文件规定的供应商资格条件。

供应商名称（并加盖公章）：                         。

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）：                   。

响应日期：    年      月      日

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为未实质性响应磋商要求，从而导致该磋商被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3.响应函须由法定代表人或相应的授权委托代理人签字并加盖供应商公章。

法定代表人授权委托书（格式）

致： 桂林市妇女儿童医院

我       （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓 名）以我公司名义参加 桂林市妇女儿童医院空调采购及安装服务项目的采购调研论证活动，并代表我方全权办理针对上述项目的调研论证具体事务。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从   年  月  日起至  年  月  日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商名称（并加盖公章）：                         ；

- 法定代表人签字或盖章：        　　 ；

- 年         月           日

声   明（格式）

- 致：桂林市妇女儿童医院

- 我（公司）郑重声明，在参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有相关违纪、违法活动记录，未受到过行政处罚及有关信用信息（相关违纪、违法活动记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照；行政处罚是指供应商参加政府采购活动受到罚款、记不良行为记录、禁止参加政府采购活动等行政处罚）；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。

- 供应商名称（并加盖公章）：          ；

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）：           ；

日期：                         ；

联合体投标协议书（联合体投标时，必须提供）；

附件：

联合体投标协议书（格式）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁……序列增加）

各方经协商，就响应                    组织实施的       （项目名称及项目编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为牵头人进行投标，并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,牵头人的 (法定代表人或委托代理人)根据磋商文件规定及投标内容而对招标采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和责任为:

乙方承担的工作和责任为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

……

六、本协议提交采购人或采购代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份

甲方单位：（公章）

法定代表人签字（或签章）：                               年    月    日

乙方单位：（公章）

法定代表人签字（或签章）：                               年    月    日

二、价格文件、商务技术文件证明材料目录

符合性响应证明材料

1.报价表（格式见附件，必须提供）；

2.技术规格响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

3.商务要求响应承诺书（格式见附件，必须提供）；

4.售后服务承诺书【可根据货物采购需求及评审办法自行编写。格式自拟，必须提供】；

5.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（“货物采购需求”中有要求必须提供的，则必须提供）。

其他有效证明材料目录

6.节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

7.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

8.项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件；格式自拟】；

9.供应商具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（如有，请提供）；

10.供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

11.供应商可结合本项目的要求视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

1.报价表（必须提供）

报价表（格式）

附件：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（即所竞各分项货物按单价报价的合计金额）为人民币：（大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.调研询价报价应包括本次采购范围内标的价款、备品备件、人工费、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位、检验、售后服务、验收等全部费用，供应商综合考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。 2.本项目报价为供应商所竞各分项货物按单价报价的合计金额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）：

日   期：

注：1.各供应商必须就“货物采购需求”中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2.以上调研报价表中“货物名称；生产厂家、品牌、规格型号、单位、单价、单价合计金额”等必须如实填写完整，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

2. 技术响应偏离表（格式见附件，必须提供）

附件：

技术响应偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 磋商文件中“货物采购需求”要求 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）：

日   期：

注：供应商应对照“货物采购需求”注明所竞产品技术参数的内容进行逐条响应，并在“偏离情况及说明” 栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

- 3. 商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）

附件：

商务响应偏离表（格式）

| 条款名称 | 磋商文件中“商务要求”要求 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）售后服务要求 |  |  |  |
| 二）供应期限、供应数量、交付时间及交付地点 |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |
| （四）结算方式 |  |  |  |
| （五）包装和运输 |  |  |  |
| （六）质量标准 |  |  |  |
| （七）验收标准 |  |  |  |
| （八）报价要求 |  |  |  |
| （九）其他要求 |  |  |  |

- 供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章）：

日   期：

注：供应商应对照“货物采购需求”中商务要求内容进行逐条响应，并在“偏离情况及说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。